建设项目竣工环境影响自主验收报告

项目名称：年产3000件机械零部件项目

编制单位：周村鑫凯机械配件厂

编制时间：2017年12月28日

目  	录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目工程组成	3

表三、建设项目工程分析	6

表四、环保设施建设情况	7

表五、环境保护设施调试效果	8

表六、工程建设对环境的影响	9

表七、环评批复落实情况	10

表八、验收结论及建议	12

附表一、企业自查项目表	13

附表二、其他需要说明事项	14

- 表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000件机械零部件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 周村鑫凯机械配件厂 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | —— |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 （划√） |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省淄博经济开发区正阳路7098号 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 年产3000件机械零部件 年产3000件机械零部件 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年7月 |  | 开工时间 |  | -------- |  |
| 投产时间 | --------- |  | 现场监测时间 |  | 2017年11月11日-12日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博经济开发区管理委员会安全生产监管和环境保护局 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 永清环保股份有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | -- |  | 环保设施 施工单位 |  | -- |  |
| 投资总概算 | 10万元 | 环保投资概算 |  | 1万元 | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 10万元 | 实际环保投资 |  | 1万元 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令682号修订《建设项目环境保护管理条例》(2017.7.16）； 2、《关于建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）； - 环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.10.1）； 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 5、《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知>（征求意见稿）意见的通知》； 6、永清环保股份有限公司编制《周村鑫凯机械配件厂年产3000件机械零部件项目环境影响报告表》(2017年7月）； 7、淄博经济开发区管理委员会安全生产监管和环境保护局《周村鑫凯机械配件厂年产3000件机械零部件项目环境影响报告表审批意见》（淄经开区环报告表【2017】048号）； 8、山东博路赛环境分析测试有限公司关于周村鑫凯机械配件厂年产3000件机械零部件项目环境监测报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1. 本项目废水主要为生活废水，生活废水主要为职工洗漱水等，用于厂区洒水降尘，不外排，对周围环境影响不大； 2. 本项目生产过程无焊接工序，无废气产生。项目生产过程产生的金属屑因比重较大，直接沉降在室内，不外排，对周围环境影响不大； 3. 本项目运营期间的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T 12348-2008）中2类标准值； 4.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 5.《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放标准 | 噪声：本项目运营期间的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T 12348-2008）中2类标准值。 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| 批复的污染物总量标准 | 无 |  |  |  |  |  |

- 表二、建设项目工程组成

- 项目基本情况 周村鑫凯机械配件厂年产3000件机械零部件项目位于山东省淄博经济开发区正阳路7098号，企业法人代表为毛超。本项目总投资10万元，其中环保投资1万元，占总投资的10%。2017年5月，建设单位委托永清环保股份有限公司编制完成了本项目环境影响报告表，并于2017年8月13日取得淄博经济开发区管理委员会安全生产监督和环境保护局的审批意见。 本项目总占地面积为738m2，主要建设内容包括1座生产车间、1座仓库、1座办公室等辅助工程。本项目生产规模为年产3000件机械零部件。本项目严格按照环保“三同时”内容进行整改，在保证正常运行的前提下采取相应环保治理措施，最大限度减少外排污染物对周边环境的影响。根据国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，受周村鑫凯机械配件厂委托，山东博路赛环境分析测试有限公司于2017年11月对本项目进行了现场勘测和查阅资料，认为其工程建设和运行情况能够满足验收监测的要求，基本符合验收监测要求，并于2017年11月11日-11月12日开展现场监测工作，根据监测结果编制本报告。2017年11月根据国家及淄博经济开发区相关环保政策要求，按照《建设项目环境保护竣工验收管理办法》等文件要求，我单位自行编制竣工环境保护验收报告。 我单位组织相关单位人员成立验收小组，对该项目进行了竣工环境保护自主验收，在收集了相关资料和现场检测以及调查的情况下，编写了本验收报告。 二．项目建设内容 项目建设内容见下表： 工程名称; 工程内容; 规模（m2）; 数量（间）; 备注. 环评; 实际; 环评; 实际. 主体工程; 生产车间; 420; 420; 1; 1; 用于生产加工. 辅助工程; 办公室; 108; 108; 1; 1; 用于职工办公. 仓库; 144; 144; 1; 1; 用于原料存储. 更衣室; 72; 72; 1; 1; 用于职工. 公用工程; 供水; 由周村自来水公司供给; 年用水量36.8m³. 供电; 由周村供电所电网供给; 年用电量1万度. 环保工程; 噪声处理措施; 采取吸声、隔声和降噪等措施; 用于设备和厂区降噪. 固废处理措施; 生活垃圾收集点、危废暂存间; 用于固废预处理. 主要原辅材料一览表： 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 环评; 实际. 1; 毛坯圆钢; 30; 30; t/a. 2; 铁板; 40; 40; t/a. 3; 切削液; 0.08; 0.08; t/a. 4; 机油; 0.07; 0.07; t/a. 能源消耗. 1; 水; 36.8; 立方米/年; 由周村自来水公司供给. 2; 电; 10000; 度/年; 由周村供电所电网供给. 项目产品方案见下表： 种类; 产能（/年）. 机械齿轮、机械轴; 1500件. 连接支架、垫板; 1500件. 主要生产设备见下表： 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 环评; 实际. 1; 车床; 6; 6; 用于机械零部件的生产. 2; 铣床; 1; 1. 3; 刨床; 2; 2. 4; 磨床; 2; 2. 5; 滚齿机; 1; 1. 6; 线切割; 1; 1. 7; 钻床; 2; 2. 8; 锯床; 1; 1. 三．职工人数及生产制度 项目劳动定员6人。采用一班制，日工作时间8小时，年工作300天。 四．工程变动情况 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施未发生重大变化，仅增加辅助设备小型砂轮机1台。

- 表三、建设项目工程分析

- 工艺流程简述 图1 机械齿轮、机械轴生产工艺流程及产污环节图 图2 连接支架、垫板生产工艺流程及产污环节图 二．生产工艺说明 （1）机械齿轮、机械轴生产工艺流程 将购进的圆钢按照设计尺寸要求使用车床车削、滚齿机滚齿，得到的工件利用磨床精磨、铣床铣键等，得到成品。 该生产工艺会产生下脚料、废机油、废切削液、不合格品以及生产设备噪声。 （2）连接支架、垫板生产工艺流程 将购进的铁板利用铣床铣削、车床车削、磨床精磨，即可得到成品。 该生产工艺会产生下脚料、废机油、废切削液、不合格品以及设备噪声。

- 表四、环保设施建设情况

1、废气 本项目生产过程无焊接工序，无废气产生，生产过程中产生的金属屑因比重较大直接沉降在室内，不外排。 2、废水 本项目废水主要为生活废水，生活废水主要为职工洗漱水等，用于厂区洒水降尘，不外排。 3、噪声 本项目产生的噪声主要为车床、铣床、磨床、锯床、刨床等设备运行产生的机械噪声和空气动力噪声。设备均设减震基础，采取减震降噪、墙壁隔声和距离衰减等措施。 4、固体废弃物 项目固废主要为职工生活垃圾、下脚料、废机油、废切削液。本项目项目生活垃圾由环卫部门清运；项目生产过程会产生下脚料，外售综合利用；项目设备使用过程需要定期更换机油，会产生废机油，废机油属于HW08类危险废物，危废代码900-249-08，储存于危险废物暂存库，委托东营争峰新能源技术有限公司处理；本项目磨床等设备需使用切削液，切削液循环使用过程中需定期更换，废切削液属于HW09类危险废物，危废代码900-006-09，暂存于危废暂存库，委托东营争峰新能源技术有限公司处理。

- 表五、环境保护设施调试效果

- 废水 本项目废水主要为生活废水，生活废水主要为职工洗漱水等，用于厂区洒水降尘，不外排。 2.废气 该项目生产过程无焊接工序，无废气产生，生产过程中产生的金属屑因比重较大直接沉降在室内，不外排。 3. 厂界噪声 验收监测期间，项目东、西、南、北边界昼间噪声Leq在53.4-58.6dB(A)之间，夜间噪声在43.4-48.3dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求。 4．固废 项目固废主要为职工生活垃圾、下脚料、废机油、废切削液。项目生活垃圾由环卫部门清运；下脚料统一收集后外售综合利用；废机油、废切削液暂存于危废暂存间委托东营争峰新能源技术有限公司处置。项目固废均得到合理处置。 本项目固废处置措施完善、去向明确。均无外排。

- 表六、工程建设对环境的影响

1．地表水环境影响分析 本项目废水主要为生活废水，生活废水主要为职工洗漱水等，用于厂区洒水降尘，不外排，对周围环境影响不大。 2．地下水环境影响分析 厂区内物料均为固态物料，并且项目储存区、生产区、道路运输区地面进行了防渗、硬化，故本项目对地下水无影响。 3．大气环境影响分析 本项目无焊接工序，无废气产生，项目生产过程中产生的金属屑因比重较大直接沉降在室内，不外排，对周围环境影响不大。 4．噪声环境影响分析 验收监测期间，项目东、西、南、北边界昼间噪声Leq在53.4-58.6dB(A)之间，夜间噪声在43.4-48.3dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求。 5．固废环境影响分析 项目固废主要为职工生活垃圾、下脚料、废机油、废切削液。项目生活垃圾由环卫部门清运；下脚料统一收集后外售综合利用；废机油、废切削液暂存于危废暂存间委托东营争峰新能源技术有限公司处置。项目固废均得到合理处置，对周围环境影响不大。 本项目固废处置措施完善、去向明确。均无外排。

- 表七、环评批复落实情况

该项目审批意见落实情况见下表。 环评报告表批复内容; 建设（安装）情况; 备注与说明. 该项目位于山东省淄博经济开发区正阳路7098号，总占地面积738平方米，总投资10万元，其中环保投资1万元，以毛坯圆钢、铁板等为原料，利用车床、铣床、刨床、磨床、滚齿机、线切割、钻床、锯床等设备， 车床、滚齿机、磨床、铣床等工序生产机械齿轮、机械轴，经铁板、铣床、车床、磨床等工序生产支架、垫板，生产能力为3000件/年。该项目报告表经经开区网站公示未收到不同意见。根据环评结论该项目属允许类项目，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意该项目按报告表所列地点、规模、工艺、环境保护措施建设。; 验收期间，项目实际地点、规模、生产工艺与环评一致，严格落实环评所列环境保护措施，未发生重大变化。; 已落实. 项目设计、建设、运行中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：生活污水用于厂区洒水降尘; 验收期间，生活污水用于厂区洒水降尘。; 已落实. 生产设备须采取隔音、减震、设置绿化带等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。; 验收监测期间，项目东、西、南、北边界昼间噪声Leq在53.4-58.6dB(A)之间，夜间噪声在43.4-48.3dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求。检测结果见表6-3; 已落实. 生活过程中产生的废机油、废切削液委托有资质的单位处理；下脚料由环卫部门定期清运；职工生活垃圾分类收集。委托环卫部门定期清运。; 验收期间，项目生活垃圾由环卫部门清运；下脚料统一收集后外售综合利用；废机油、废切削液暂存于危废暂 存间委托东营争峰新能源技术有限公司处置。项目固废均得到合理处置，不外排。; 已落实. 该项目设置的卫生防护距离（100米）内不得新建居民点及其他环境敏感目标。; 验收期间，项目生产过程采用隔声、吸声、减振、消声器处理控制措施，检测结果标明，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求。; 已落实. 该项目须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度、项目建成后，经我局验收合格方可正式投入生产。; 项目建设过程中，严格执行“三同时”制度，建成后已向淄博经济开发区管理委员会安全生产监督和环境保护局申请验收。; 已落实. 若遇规划布局调整须无条件按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或环境污染事件，经查实须立即停产整治。; 验收期间，项目所在区域无规划调整，为发生环境信访或环境污染事件。; 已落实. 环保设施竣工、调试时间： 项目危废间于2017年8月下旬建设完成投入使用。竣工时间是2017年8月25日。

- 表八、验收结论及建议

验收结论： 周村鑫凯机械配件厂年产3000件机械零部件项目基本落实了环评报告及环保批复意见中的要求，各项治污措施落实到位，监测因子齐全，监测方法正确，监测结果达标，同意通过项目环保验收。 整改与建议： 1、危废间危废分类管理，并增加危废托盘和管理台账。 2、废矿物油与成品油分类管理。 3、企业制定环保管理制度，确保环保档案齐全。 周村鑫凯机械配件厂（盖章） 2017年12月28日

附表一、企业自查项目表

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 我单位建设的年产3000件机械零部件项目已达到验收条件，企业组织建设项目竣工环境保护自主验收。为认真履行企业主体责任，自愿依法提供本项目环境影响评价报告表、审批部门审批意见和监测单位对项目竣工环保验收监测报告等相关资料，保证企业自查表所列项目真实有效，并自愿承担因提供虚假信息带来的一切后果。 序号; 自查项目; 自查情况; 结 论. 1; 建设项目地址与是否与环评审批一致; 建设地址与环评审批地址均为：山东省淄博经济开发区正阳路7098号; 符 合. 2; 项目现有设备是否与验收申请一致; 现有设备与验收申请一致; 符 合. 3; 企业使用能源是否符合环评审批; 项目年使用电量为1万kwh、水量为36.8 吨/年，符合环评审批要求。; 符 合. 4; 环境保护设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 符 合. 5; 环境保护设施是否有文字标识牌，现场是否有标示治理工艺流程图; 危废间有文字标识牌; 符 合. 6; 环境保护设施的运行操作规程、管理制度是否按规定上墙; 危废管理制度已按规定上墙; 符 合. 7; 是否设置环境保护设施管理台账; 设置危废管理台账; 符 合. 8; 污染物的排放口位置是否落实排污口规范化; 不涉及排污口; 符 合. 9; 危险废物是否落实规范化贮存; 危险废物已落实规范化贮存; 符 合. 10; 验收监测报告是否符合技术规范; 验收检测报告由第三方机构出具，符合技术规范; 符 合. 11; 危险废物是否委托资质单位转移处理; 已委托东营争峰新能源技术有限公司处理。; 符合. 12; 其他需要说明的情况; 无; 符 合. 企业负责人（签字）： 年 月 日

附表二、其他需要说明事

1、环境保护设施设计、施工和验收情况： 项目危废间于2017年8月下旬建设完成投入使用。 2、其他环境保护： 项目废水主要为生活废水，生活废水主要为职工洗漱水等，用于厂区洒水降尘，不外排。项目设备均设减震基础，采取减震降噪、墙壁隔声和距离衰减等措施。 项目固废主要为职工生活垃圾、下脚料、废机油、废切削液。项目生活垃圾由环卫部门清运；下脚料统一收集后外售综合利用；废机油、废切削液暂存于危废暂存间委托东营争峰新能源技术有限公司处置。上述措施经验收都已落实，符合相关要求。 3、卫生防护距离 距离项目最近的敏感点为十里。项目卫生防护距离内未新建居民点及其他环境敏感目标。